Snap-on zuil vrijstaand, aluminium

Inleiding

- Energiezuilen worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI alsmede aan de eisen gesteld in EN 50085-1, IEC 1084-2-4.

- De isolatieklasse van de zuilen zijn IP 40.

- Universele zuilen voor vaste en vrijstaande opstellingen tussen plafond en vloer.

- Geschikt voor montage van universeel schakelmateriaal met afdekplaten, vanaf 80 mm via inbouw met montagedozen, alsmede frontmontage met module 45 adapters.

- Geschikt voor installatie van wandcontactdozen tot 16A- 440V AC, schakelaars tot 16A – 250V AC, en data-aansluitingen.

- Toegepaste stalen onderdelen zijn conform norm DIN 1541.

- Geëxtrudeerde aluminium delen zijn conform norm DIN 17615.

- De energiezuilen zijn nadien uit te breiden en aan te passen met extra voorzieningen en bekabeling.

Snap-on zuil vrijstaand rond, aluminium: Slank design en eenvoudig te verplaatsbaar

De Snap-on is een vrijstaande zuil met een rond slank design. Vanuit voedingspunt is de zuil tot wel 1500mm te verplaatsen door de soepele slang van 2 meter lang. Uitgerust met een schroefloze verende plafondbeugel voor vaste opstellingen tussen plafond en vloer. Leverbaar standaard in 2 kleuren wit en aluminium .

De romp en deksels zijn vervaardigd uit aluminium, waarbij een geanodiseerde, een gelakte uitvoering in RAL9010 standaard leverbaar is. De zuil is in enkele uitvoering leverbaar. De lengten van deze zuilen zijn standaard 2200mm.

Mosaic schakelmateriaal

Standaard is in de romp een opening voor plaatsing van 6 modules voor inbouwcomponenten Mosaic 45 x45mm.

Uitbreiding is mogelijk voor meerdere modules  en ook vooraf worden voorbedraad.

Snap-on zuilen worden rechtstreeks bedraad met Mosaic schakelmateriaal zonder gebruik van adapterramen of montagedozen.

Algemene bepalingen:

Vrijstaande zuilen zijn van het merk Legrand, type Snap on zuil.

Geschikt voor vaste vloeropstelling, voeding vanuit het plafond.

De vrijstaande zuil voldoet aan de voorschriften van het AREI, alsmede de eisen gesteld in EN 50085-1, IEC 1084-2-4. De isolatieklasse is IP 40.

De zuilen zijn nadien uit te breiden en aan te passen met extra voorzieningen.

●Opmerking:

Technische bepalingen:

- Materiaal:			Romp en deksels aluminium.

Voet en scheidingsprofiel staal.

Plafondrozet kunststof.

- Oppervlaktebehandeling:		Romp en deksel

● naturel geanodiseerd

●voorzien van polyester epoxy poedercoating, standaard kleur RAL9010

●niet standaard RAL●….

Voet staal

●voorzien van polyester epoxy poedercoating, standaard kleur RAL7004

●voorzien van polyester epoxy poedercoating, standaard kleur RAL9003

●niet standaard RAL● ….

Plafondrozet kunststof kleur wit.

- Afmetingen:			Lengte romp  ●2200 mm

- Uitvoering:			● Enkel rond Ø 70mm

● Scheidingsprofiel aluminium 1  stuks lengte 1000 mm   standaard aanwezig.

● Plafondaansluiting is voorzien van een schroefloze verende plafondbeugel. Opening door vals plafond is nodig  Ø 84mm.

● Voet Ø 40 mm, 10kg.

● Soepele slang is standaard 2000 mm lang

● kleur wit  ● kleur grijs

● Romp is uitgerust met deksel

● Standaard romp is open ruimte voor inbouw  6 modules modulair 45 x 45mm.

- KEMA-keur			Voor het opnemen van contactdozen tot 16A – 230/400 Volt AC en schakelaars tot 16A – 250 Volt AC volgens K55A.

- Inbouwcomponenten:	Geschikt voor aansluitingen sterkstroom, telefoon en data ●standaard ●frontmontage modulair 45x45 mm.

De montagedozen kunnen schroefloos in de romp worden geklikt en vooraf worden bedraad.

- Aarding:			●Er is geen sprake van dubbele isolatie; romp dient geaard te worden (deksels zijn voorzien van geïntegreerde aarding).

●Er wordt alleen XVB-kabel met kunststof montagedozen toegepast. Hierdoor is sprake van dubbele isolatie en is aparte aarding van romp en deksel overbodig.

Overige bepalingen:

●Indien er lakbeschadigingen optreden worden deze netjes met een reparatielak aangestipt.

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:	● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.