EMDX³

Compteur d’énergie monophasé modulaire (kWh) – Certification MID

L’installation comporte un compteur d’énergie modulaire avec certification MID qui mesure l’énergie électrique consommée en aval par un circuit monophasé.

Il restitue en kWh la consommation de l’énergie utilisée. Certains modèles mesurent également l'énergie partielle (reset), l’intensité du courant, la tension et la puissance active.

- Normes

Le compteur d’énergie est de type modulaire et peut être monté sur un rail DIN de 35 mm selon la norme 50022.

Il est conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23 et IEC 61010-1.

Il possède une certification MID qui garantit la précision du comptage en vue d'une refacturation de l'énergie consommée à des tiers.

- Caractéristiques

Intensité de courant maximum : 45 ou 63 A

Largeur : 1 module (45 A) ou 2 modules de 17,5 mm (63 A)

Affichage LCD : 6 ou 7 chiffres

Résolution : 0,01 ou 0,1kWh

Indication maximale : 99999,9 kWh

Led métrologique : 1 imp/Wh

Précision (EN 61053-21) : classe 1

Tension de référence Un : 230-240 V

Fréquence de référence : 50-60 Hz

Consommation : ≤ 8 VA

Dissipation thermique : ≤ 6,5 W

Communication : sortie à impulsions ou interface RS485

- Options pour la communication

Les compteurs avec sortie à impulsions peuvent être connectés à un concentrateur modulaire. Celui-ci collecte et envoie les mesures de 12 compteurs d'énergie universels avec sortie à impulsions. Il dispose d'une interface RS485 pour transmettre ces données.

Les compteurs avec une interface RS485 peuvent être raccordés directement au bus local qui lui-même peut être connecté à un réseau Ethernet via un convertisseur RS485/IP.