Specificaties, lastenboek sensoren / detectoren

Referentie: CP130032

Leverancier: 			Legrand

Fabricaat: 			CP Electronics, type EBDSPIR-KNX

Soort schakelaar: 		aan-/afwezigheidssensor

Uitvoeringsvorm: 		inbouw

Toepassingsgebied: 		verlaagd plafond

Detectietechniek: 		passief infrarood (PIR)

Detectiehoek: 			360°

Detectiebereik langs: 		7 m diameter, bij montagehoogte van 2,8 m

Detectiebereik naar toe: 	4,5 m diameter, bij montagehoogte van 2,8 m

Afmetingen: 	diameter 76 mm, totale diepte 69 mm, zichtbare diepte 4 mm

Minimale inbouwhoogte: 	85 mm

Schakelactie: 		aanwezigheid of afwezigheid d.m.v. pulsdrukker (vol- of semi automatisch) o.b.v. continue daglichtregeling

Nominale spanning: 		30 V DC via KNX bus

Lichtmeting: 			menglicht, continu

Lichtwaarde instelbaar:		1 - 999 lux

Tijdvertraging instelbaar:	10 sec. - 99 min.

Overrulen instellingen:		d.m.v. IR gebruikers afstandsbediening of externe pulsdrukker (tijdelijk)

Beschermingsgraad: 		IP 40

Materiaal: 			Vlam vertragend ABS en PC/ABS

Toebehoren:

- IR gebruikers afstandsbediening

- Opbouwdoos

- Verhogingsring

- Behuizing extra aansluitruimte

- IP 65 + IK 07 behuizing

- Maskeertoebehoren

OVERIGE SPECIFICATIES

Uitstekende deel onder plafond is 4 mm.

TOEPASSING

Ten behoeve van het schakelen en/of dimmen van de verlichting.