Détecteurs : caractéristiques pour cahiers des charges

Référence : CP130032

Fournisseur :				Legrand

Fabricant, modèle :			CP Electronics, type EBDSPIR-KNX

Type de produit : 			détecteur de présence et d’absence

Version : 				encastrée

Usage :					faux plafond

Technologie de détection :		infrarouge passif (PIR)

Champ de détection :			360°

Portée de détection latérale : 			7 m de diamètre pour une hauteur de pose de 2,8 m

Portée de détection frontale : 			4,5 m de diamètre pour une hauteur de pose de 2,8 m

Dimensions : 	diamètre : 76 mm, profondeur totale : 69 mm, profondeur visible : 4 mm

Profondeur d’encastrement minimum :	85 mm

Type de détection :	présence ou absence par bouton poussoir (entièrement ou semi-automatique) avec un réglage de l’intensité lumineuse en fonction de la quantité de lumière du jour

Tension nominale : 			30 V DC par le bus KNX

Mesure de la lumière : 			lumière mixte en continu

Réglage de l’éclairement lumineux :	1 à 999 lux

Réglage de la temporisation :		10 s à 99 min

Dérogation aux réglages :	dérogation temporaire par commande à distance IR utilisateur ou par bouton poussoir externe

Degré de protection :			IP 40

Matière : 				ABS et PC/ABS autoextinguibles

Accessoires :

- Commande à distance IR utilisateur

- Boite saillie

- Bague de rehausse

- Boitier pour un espace de raccordement supplémentaire

- Boitier IP 65 + IK 07

- Ecran de masquage

CARACTÉRISTIQUES DIVERSES

Partie saillante sous le plafond : 4 mm

USAGE

Commutation et/ou variation de l’éclairage