Geconnecteerd verdeelbord “with Netatmo”
Modulaire geconnecteerde componenten

# Gebruik

Met onderstaande geconnecteerde modulaire componenten creëert u samen met de Home + Control applicatie een compleet “Smart-Home” systeem om uw elektrische installatie te bedienen en te monitoren, ongeacht het type van installatie, van eengezinswoningen tot grote appartementsgebouwen. Deze modulaire geconnecteerde oplossing is een onderdeel van het uitgebreide Home + Control ecosysteem waar andere geconnecteerde oplossingen van Legrand (schakelmateriaal) en Netatmo (rookdetectoren, thermostaten) deel van uit maken.

# Constructie-karakteristieken

De producten zijn van het modulaire type en worden geplaatst op een EN/IEC 60715 of DIN 35 symmetrische DIN-rail :

- Breedte van 1 module van 17,5 mm (uitgez. Gateway module : 2,5 modules)

- Halogeenvrije kunststof (Polycarbonaat zelfdovend)

- Beschermingsgraad tegen direkte aanraking

  - Van de klemmen : IP2x bij bekabeld product

  - Van de voorzijde : IP3xD

- Beschermingsgraad tegen schokken : IK04

- Voldoet aan RoHS II-richtlijn (2011/65/EU)

- Voldoet aan de REACH reglementering

- Vuurbestendigheid : tot 960°C (proef met de gloeidraad IEC/EN 60669-2-1)

- Werkingstemperatuur : -5 tot +45°C

# Algemene elektrische karakteristieken

- Toegewezen werkingspanning Ue : 100 tot 240 V~

- Toegewezen frequentie : 50 / 60 Hz

- Radiofrequentiebereik : 2,4 tot 2,4835 Ghz (norm IEEE 802.15.4)

- Maximale afstand tussen 2 geconnecteerde producten : 50 m in open ruimte

# Componenten

- Gateway Module “with Netatmo”

Deze is onmisbaar voor elke nieuwe geconnecteerde installatie en dient als interface tussen de internetbox en de andere geconnecteerde modulaire producten of de andere geconnecteerde “with Netatmo” producten, zoals de draadloze schakelapparatuur in de verschillende kamers van het huis. Slechts eén gateway (modulair of inbouw in de muur) is voldoende om de volledige woning aan te sturen.

- Geconnecteerde teleruptor “CX³ with Netatmo”

Maakt bediening op afstand mogelijk (AAN/UIT) van verlichtingskringen via één van onderstaande mogelijkheden of een combinatie ervan ;

  - via bedrade drukknoppen en/of draadloze drukknoppen “with Netatmo”

  - via smartphone met de Home + Control app

  - via de stem met een spraakassistent.

Deze geconnecteerde versie biedt volgende functies :

  - Meting : leest automatisch het verbruik af van de kring(en) waarop het is aangesloten.

  - Planning : instellen van automatische scenario’s van in- en uitschakeling (dag van de week/tijdsblokken/vakantie).

Kenmerken :

- Nominale stroomsterkte 16 A – sluitcontact NO

- Geluidsarm < 10 dB

- Isolatiespanning Ui : 250V~ / Schokspanningsweerstand Uimp : 4 kV

- Geconnecteerde contactor “CX³ with Netatmo”

Maakt bediening op afstand mogelijk (AAN/UIT) van vermogenskringen (zoals : boiler, pomp zwembad, radiatoren, EV laadstation via één van onderstaande mogelijkheden of een combinatie ervan ;

  - via bedrade schakelaars en/of draadloze schakelaars “with Netatmo”

  - via smartphone met de Home + Control app

  - via de stem met een spraakassistent.

Deze geconnecteerde versie biedt volgende functies :

- Meting : leest automatisch het verbruik af van de kring waarop het is aangesloten.

- Planning : instellen van automatische scenario’s van in- en uitschakeling (dag van de week/tijdsblokken).

Kenmerken :

- Nominale stroomsterkte 20 A – sluitcontact NO

- Geluidsarm < 10 dB

- Isolatiespanning Ui : 250V~ / Schokspanningsweerstand Uimp : 4 kV

- Geconnecteerde energiemeter “EMDX³ with Netatmo”

Maakt het mogelijk om via de smartphone met de app Home + Control het energieverbruik van een enkelfasige wisselstroomkring te meten en te visualiseren via bijbehorende gesloten torus.

Deze geconnecteerde versie biedt volgende functies :

- Meting in real time: automatische uitlezing van het energieverbruik van de kring waarop de meettorus is aangesloten.

- De geschiedenis van het energieverbruik kan worden geraadpleegd via de Home+Control App.

Kenmerken :

- Nominale primaire stroom : 80 A – AC

- Verbruikt vermogen : 0,3 W max.