Tableau connecté “with Netatmo”

Composants modulaires connectés

# 1. Utilisation

Avec les appareils modulaires, mentionnés ci-dessous, et l'application Home + Control, vous bénéficiez d’un système complet « Smart Home » pour piloter et contrôler votre installation électrique quel que soit le chantier, du logement individuel au grand collectif.

Cette solution modulaire connectée fait partie du vaste écosystème Home + Control qui comprend d'autres solutions connectées de Legrand (appareillage) et Netatmo (détecteurs de fumée, thermostats).

# 2. Caractéristiques de construction

Les produits sont de type modulaire et sont montés sur un rail DIN symétrique EN/IEC 60715 ou DIN 35:

- Largeur : 1 module de 17,5 mm (sauf la passerelle : 2,5 modules)

- Matières plastiques sans halogène (Polycarbonate autoextinguible)

- Protection des bornes contre le toucher : IP2X

- Protection de la face avant contre le toucher : IP3XD

- Protection contre les chocs : IK04

- Conformité à la directive 2011/65/UE dite « RoHS II »

- Conformité règlement REACH

- Tenue à l'épreuve du fil incandescent à 960°C, selon la norme IEC/EN 60669-2-1

- Température ambiante de fonctionnement  : -5 à +45°C

# 3. Caractéristiques électriques générales

- Tension assignée d’emploi Ue : 100 tot 240 V~

- Fréquence assignée: 50 / 60 Hz

- Caractéristiques Radio-Fréquence : 2,4 à 2,4835 Ghz (norme IEEE 802.15.4)

- Distance maxi entre 2 équipements connectés : 50m en champ libre

# 4. Composants

- La Passerelle “with Netatmo”

Elle est indispensable pour toute nouvelle installation et sert d’interface entre la box Internet et et les autres produits modulaires connectés ou les autres produits connectés "with Netatmo", tels que l’appareillage sans fil dans les différentes pièces de la maison

Une seule passerelle (modulaire ou appareillage encastré) suffit pour contrôler l’ensemble du logement.

- Télérupteur connecté “CX³ with Netatmo”

Permet de commander à distance (ON/OFF) des circuits d'éclairage par l'une des possibilités suivantes ou une combinaison de celles-ci ;

- via des boutons poussoirs câblés et/ou des boutons poussoirs sans fil "with Netatmo".

- via un smartphone avec l'application Home + Control

- par la voix avec un assistant vocal.

Cette version connectée offre les fonctions suivantes :

- Mesure : remonte automatiquement la consommation du (des) circuit(s) auquel (auxquels) il est connecté.

- Planning : mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture (jour de la semaine/ créneaux horaires/ vacances).

Caractéristiques :

- Courant nominal 16 A - contact de fermeture NO

- Télérupteur silencieux < 10 dB

- Tension d'isolement Ui: 250V~ / Tension assignée de tenue aux chocs  Uimp: 4 kV

- Contacteur connecté “CX³ with Netatmo”

Permet de commander (ON/OFF) à distance des charges (telles que : chauffe-eau, pompe de piscine, radiateurs, prises de recharge de véhicules électriques…) par l'une des possibilités suivantes ou une combinaison de celles-ci ;

- via des interrupteurs câblés et/ou des interrupteurs sans fil "with Netatmo".

- via un smartphone avec l'application Home + Control

- par la voix avec un assistant vocal.

Cette version connectée propose également les fonctions de :

- mesure : remonte automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé.

- planning : mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit (jour de la semaine/créneaux horaires).

Caractéristiques :

- Courant nominal 20 A - contact de fermeture NO

- Télérupteur silencieux < 10 dB

- Tension d'isolement Ui: 250V~ / Tension assignée de tenue aux chocs  Uimp: 4 kV

- Compteur d’énergie  “EMDX³ with Netatmo”

Permet de mesurer et visualiser par smartphone avec l’application Home+Control la consommation électrique d’un circuit monophasé alternatif via le tore fermé associé.

Cette version connectée propose les fonctions de :

- mesure en temps réel: remonte automatiquement la consommation électrique du circuit sur lequel le tore de mesure est associé.

- Historique de la consommation électrique consultable via l’application Home+Control

Caractéristiques :

- Courant primaire nominal: 80 A – AC

- Puissance consommée: 0,3 W max.